# QUALITY MATCHING —

# PRINCIPIUL DE AUR AL ENERGETICII LOCALITĂȚILOR

# FORMALIZAREA FACTORULUI QM ȘI CUANTIFICAREA PIERDERILOR EXERGETICE

# ÎN SISTEMELE CONVENȚIONALE DE TERMOFICARE

Gheorghe Badea, George Naghiu, Andrei Măgureanu

Rezumat

Principiul Quality Matching (QM) — potrivirea calității energetice a sursei cu cerința minimă necesară a aplicației — constituie Regula de Aur a proiectării raționale a sistemelor energetice ale localităților. Deși intuitiv acceptat în cercurile academice, principiul a rămas până în prezent fără o formalizare matematică riguroasă, aplicabilă ca instrument de diagnostic și optimizare în practica ingineriei energetice a teritoriului.

Prezenta lucrare propune formalizarea completă a Factorului QM (QMF) ca metrică adimensională derivată din analiza exergetică de ordinul al doilea al termodinamicii, definit ca raportul între exergia minimum necesară aplicației (Ex_cerere) și exergia efectiv furnizată de sursă (Ex_furnizat). Valoarea QMF ∈ (0,1] caracterizează gradul de potrivire calitativă: QMF = 1 corespunde matching-ului perfect, fără distrugere inutilă de exergie; QMF → 0 caracterizează sistemele cu mismatch calitativ sever — vandalism termodinamic.

Lucrarea demonstrează, prin analiză numerică detaliată, că sistemele de termoficare centralizată de generația 3G (temperatura de furnizare 80–100°C) prezintă valori QMF de 0.10–0.27 pentru aplicații tipice de încălzire (planșeu radiant, 35°C), ceea ce implică o distrugere inutilă de exergie de 73–90% din fluxul exergetic furnizat — o ineficiență sistematică de ordinul miliardelor de euro la scară europeană. Sistemele de generație 6G (District Exergy Systems), prin implementarea cascadei termodinamice complete N1→N4 și Quality Matching comunitar, ating valori QMF de 0.85–1.00, cu reduceri ale distrugerii de exergie de peste 70 puncte procentuale.

Contribuțiile originale includ: (1) definirea formală și derivarea matematică a Factorului QMF; (2) clasificarea în 5 clase de performanță QMF cu praguri de acțiune inginerească; (3) matricea pierderilor exergetice pe subsisteme în sistemele 3G convenționale; (4) demonstrarea cuantificată a beneficiilor Quality Matching pe studiu de caz comparat 3G vs. 6G; (5) propunerea QMF ca indicator obligatoriu de certificare energetică a sistemelor DH în cadrul legislativ european.

1. Introducere — De ce Eficiența Energetică este Insuficientă

1.1 Paradoxul eficienței energetice ridicate cu performanță exergetică scăzută

Una dintre cele mai persistente iluzii în evaluarea performanței sistemelor energetice ale localităților este echivalarea eficienței energetice (η_I — conform Primului Principiu al Termodinamicii) cu performanța reală a sistemului. Un cazan cu eficiență energetică de 95%, care arde gaz natural pentru a produce apă caldă la 80°C distribuită la consumatori cu nevoi termice la 35°C, este considerat „performant" în metrologia energetică curentă. Totuși, același sistem are o eficiență exergetică (η_ex — conform celui de-al Doilea Principiu) de doar 8–15%, implicând că 85–92% din exergia primară a combustibilului este distrusă ireversibil.

Paradoxul devine și mai accentuat când se realizează că distrugerea de exergie nu este o pierdere „cantitativă" — energia se conservă conform Legii I. Este o degradare calitativă permanentă și ireversibilă: energia chimică de înaltă calitate a gazului natural (exergie ~93% din PCI) este transformată în căldură de joasă calitate la 35°C (exergie ~4% din aceeași cantitate de energie). Diferența — 89% din exergia inițială — nu „dispare" energetic, ci devine inutilizabilă termodinamic. Aceasta este, în terminologia Exergy Metasystem, distrugere ireversibilă a patrimoniului termodinamic al comunității.

Definitie (Exergie): Exergia unui flux energetic reprezintă lucrul mecanic maxim care poate fi extras dintr-un sistem atunci când acesta ajunge la echilibru termodinamic cu mediul de referință (starea moartă), printr-un proces reversibil ideal. Matematica: Ex = (E – E₀) – T₀(S – S₀) + Σ(μ₀,k)(N_k – N₀,k). Exergia se distruge ireversibil în orice proces real: Ex_destroyed = T₀ · S_gen ≥ 0, cu egalitate numai în procese reversibile ideale.

1.2 Originile conceptuale ale quality matching

Ideea potrivirii calității energetice cu cerința aplicației nu este nouă. Reistad (1975) a introdus conceptul de „energy quality matching" în analiza sistemelor de încălzire; Bejan (1988) l-a formalizat parțial în cadrul „thermodynamic optimization"; Kilkis (2015) a propus indicatorul SPECO (Specific Exergy Cost) ca instrument de evaluare. Cu toate acestea, nici una dintre aceste abordări nu a produs o metrică simplă, direct calculabilă și aplicabilă ca instrument de certificare și reglementare a sistemelor DH.

Cadrul conceptual Exergy Metasystem (EnEx Institute, 2024–2026) a identificat Quality Matching drept Principiul de Aur al Energeticii Localităților — P-OPT-1 în arhitectura sistemului DigitAll — și a introdus informal Factorul QM (QMF) ca raport al exergiilor. Prezenta lucrare realizează formalizarea matematică completă, derivarea riguroasă și demonstrarea numerică a QMF ca instrument de diagnostic și optimizare.

1.3 Obiectivele lucrării

• Derivarea matematică riguroasă a Factorului QM (QMF) din axiomele termodinamicii de ordinul al doilea.

• Calculul și analiza QMF pentru principalele aplicații termice și electrice din sistemele energetice ale localităților.

• Cuantificarea detaliată a pierderilor exergetice pe subsisteme în sistemele de termoficare convenționale 3G.

• Propunerea unui sistem de clasificare QMF în 5 clase, cu praguri de intervenție inginerească.

• Demonstrarea beneficiilor Quality Matching prin studiu de caz comparat: sistem 3G convențional vs. sistem 6G DES (District Exergy Systems).

• Argumentarea integrării QMF ca indicator obligatoriu în certificarea energetică a sistemelor DH la nivel European.

2. Cadrul Termodinamic — Baza Matematică a Exergiei

2.1 Definițiile formale — primul și al doilea principiu

Sistemul teoretic de referință este un sistem deschis aflat în interacțiune termodinamică cu un mediu de referință caracterizat prin temperatura T₀ [K], presiunea P₀ [Pa] și potențialele chimice μ₀,k ale componentelor. Starea mediului de referință (starea moartă) este, prin convenție: T₀ = 283 K (10°C), P₀ = 101,325 Pa (1 atm), pentru analiza sistemelor DH din clima temperată continentală (România).

2.1.1 Bilanțul energetic (legea i)

dEsistem/dt = Q̇ – Ẇ + ṁin·hin – ṁout·hout	(1)

unde: E = energie totală sistem [J]; Q̇ = flux caloric [W]; Ẇ = putere mecanică [W]; ṁ = debit masic [kg/s]; h = entalpie specifică [J/kg]

2.1.2 Bilanțul exergetic (legea ii)

dExsistem/dt = ĖxQ – Ẇutil + ṁin·exin – ṁout·exout – Ėxdestroyed	(2)

unde: Ėxdestroyed = T₀·Ṡgen ≥ 0 (al doilea principiu); ex = exergie specifică [J/kg]; Ṡgen = rată producere entropie [W/K]

2.1.3 Exergia termică a unui flux de căldură

ĖxQ = Q̇ · (1 – T₀/T)  =  Q̇ · ηCarnot(T)	(3)

unde: Q̇ = putere termică [W]; T = temperatura absolută a fluxului [K]; T₀ = temperatura de referință = 283 K; ηCarnot = factorul Carnot (limita superioară a eficienței exergetice termice)

Această relație este fundamentală: exergia unui flux termic nu este o proprietate absolută a fluxului, ci depinde de diferența relativă față de mediul de referință. La T = T₀, exergia termică este zero — flux inutil din perspectivă termodinamică. La T → ∞, exergia termică tinde spre Q̇ (apropiindu-se de energia unui flux de lucru mecanic pur).

2.2 Conținutul exergetic al principalilor purtători energetici

Tabelul 1 prezintă conținutul exergetic al principalilor purtători energetici relevanți pentru sistemele DH, calculat la T₀ = 283 K. Datele demonstrează dramatic scăderea calității exergetice odată cu scăderea temperaturii:

Tabel 1. Conținut exergetic al purtătorilor energetici la T₀ = 283 K. Sursă: calcul propriu pe baza metodologiei Bejan (1988), Dincer & Rosen (2013). Ex_termic calculat ca Q·(1–T₀/T); Ex_chimic conform NIST JANAF Tables.

| Purtător Energetic / Flux | T furnizare (°C) | E [kWh] | Ex [kWh_ex] | η_ex (%) | Aplicație tipică / Observație |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Electricitate (curent continuu/alternativ) | — | 100 | ~100 | ~100% | Forma nobilă; rezervată sarcinilor ireductibile |
| Gaz natural (PCI 10.55 kWh/Nm³) | ~1500 | 100 | 93 | ~93% | Combustibil primar de referință; ardere = degradare masivă |
| Abur saturat la 200°C / 15 bar | 200 | 100 | ~55 | ~55% | Procese industriale înaltă-T, turbine CHP |
| Apă caldă la 120°C (DH 2G) | 120 | 100 | ~30 | ~30% | DH 2G; supraîncălzire excesivă față de cerere |
| Apă caldă la 90°C (DH 3G — N1) | 90 | 100 | ~20 | ~20% | DH 3G standard; radiatoare convecție; calitate: moderată |
| Apă caldă la 70°C (DH 4G — N1/N2) | 70 | 100 | ~15 | ~15% | Limita 4G; convector joasă-T; calitate: redusă |
| Apă caldă la 50°C (DH 4G — N2) | 50 | 100 | ~8 | ~8% | DH 4G; panouri radiante; corespunde cererii reale |
| Apă caldă la 40°C (DH 4G/5G — N3) | 40 | 100 | ~5 | ~5% | ACM, planșeu radiant, sere; quality matching optim |
| Apă caldă la 35°C (DH 5G — N3) | 35 | 100 | ~4 | ~4% | Limita inferioară DH; pompă căldură necesară pentru ACM |
| Apă la temperatura ambiantă (5G/TSN) | 10–25 | 100 | ~0–1 | ~0–1% | Stare de referință; circuit neutru termic TSN |

Tabelul 1 revelă o ierarhie termodinamică fundamentală a purtătorilor energetici: electricitatea (~100% exergie) ocupă vârful, urmată de combustibilii chimici (~93%), abur de înaltă temperatură (~55%), apă caldă la 90°C (~20%), ajungând la exergii practic neglijabile la temperaturi sub 40°C (~4–5%). Această ierarhie impune regula de aur: purtătorii cu exergie ridicată nu trebuie utilizați pentru aplicații cu cerințe de exergie scăzută.

⚠ VANDALISM TERMODINAMIC: Utilizarea electricității (~100% exergie) pentru încălzire spații la 40°C (~4% exergie) distruge ireversibil 96% din exergia primară. La scara sistemului energetic național românesc, acest tip de vandalism termodinamic reprezintă o pierdere de valoare exergetică estimată la 2–4 miliarde EUR/an.

3. Formalizarea Factorului Qm — Derivare Matematică Completă

3.1 Definiția formală a factorului qm (qmf)

Fie un sistem energetic care deservește o aplicație (proces de transfer termic, producere mecanică, etc.) cu o cerință de exergie Ex_cerere. Sistemul este alimentat de o sursă cu exergie Ex_furnizat, unde Ex_furnizat ≥ Ex_cerere (condiție necesară pentru funcționare, implicând posibilitatea ireversibilității). Factorul QM este definit:

QMF = Excerere / Exfurnizat  =  [Q · (1 – T₀/Tcerere)] / [Q · (1 – T₀/Tsursa)]  =  (1 – T₀/Tcerere) / (1 – T₀/Tsursa)	(4)

Domeniu de definiție: QMF ∈ (0, +∞); Valoare ideală: QMF = 1 (matching perfect); QMF < 1: mismatch (supra-calificare sursă); QMF > 1: sub-calificare sursă (imposibil energetic fără conversie)

Simplificând, pentru aplicații termice (T₀ = 283 K, T exprimate în Kelvin):

QMF(Tcerere, Tsursa) = (Tsursa – T₀) · Tcerere / [(Tcerere – T₀) · Tsursa]	(5)

Condiție de Quality Matching complet: QMF → 1 ⟺ Tsursa → Tcerere; Condiție de mismatch sever: QMF → 0 ⟺ Tsursa >> Tcerere

3.2 Exergia inutilă distrusă prin mismatch — derivarea ex_mismatch

Exergia distrusă prin mismatch calitativ (distrugere de exergie datorată utilizării unei surse supra-calificate față de cerere) se calculează ca:

Exmismatch = Exfurnizat – Excerere = Exfurnizat · (1 – QMF)	(6)

Iar fracția de exergie distrusă prin mismatch: φmismatch = 1 – QMF = (Exfurnizat – Excerere) / Exfurnizat

Interpretare fizică a lui φ_mismatch: reprezintă fracția din exergia furnizată care este distrusă ireversibil exclusiv din cauza nepotrivirii calitative dintre sursă și cerere — independent de alte ireversibilități ale sistemului (transfer termic cu rezistență finită, frecări hidraulice, etc.). Este o pierdere evitabilă structural, nu accidentală.

3.3 Qmf generalizat pentru sisteme multi-cerere și multi-sursă

Sistemele energetice reale ale localităților deservesc simultan multiple aplicații (j = 1, ..., n) cu cerințe diferite, alimentate de surse multiple (k = 1, ..., m). Factorul QM Generalizat (QMF_G) al sistemului se definește ca media ponderată cu fluxurile exergetice:

QMFG = Σⱼ(Excerere,j) / Σₖ(Exfurnizat,k)  =  ηex,sistem	(7)

Observație: QMFG este identic cu eficiența exergetică globală ηex a sistemului, confirmând că maximizarea ηex echivalează cu maximizarea Quality Matching la nivel de sistem

Această identitate este fundamentală: demonstrează că Quality Matching nu este un principiu adițional față de eficiența exergetică, ci este chiar mecanismul fizic prin care eficiența exergetică este realizată sau subminată. Un sistem cu η_ex scăzut este un sistem cu Quality Matching deficient.

3.4 Indicele de mismatch exergetic (ime) — indicator de sistem

Pentru evaluarea sistemică a calității matching-ului la nivel de rețea DH, se propune Indicele de Mismatch Exergetic (IME), definit ca:

IME = Σₚ [Exmismatch,p · ṁp] / Σₖ [Exfurnizat,k · ṁk]  =  1 – QMFG  [adimensional, ∈ [0,1)]	(8)

Interpretare: IME = 0 → matching perfect; IME → 1 → mismatch total. Un sistem 3G tipic: IME ≈ 0.80–0.90. Un sistem 6G DES: IME ≈ 0.10–0.20.

4. Analiza Qmf pentru Aplicații Specifice în Sistemele Dh

4.1 Calculul qmf pentru aplicații termice tipice

Tabelul 2 prezintă calculul numeric al Factorului QMF pentru principalele aplicații termice din sistemele DH, comparând cerința de exergie a aplicației cu exergia efectiv furnizată de un sistem 3G tipic (T_furnizare = 85–90°C):

Tabel 2. Calculul QMF pentru aplicații termice tipice, față de sursa 3G (T_furnizare = 85–90°C, T₀ = 283 K). QMF calculat ca (1–T₀/T_cerere)/(1–T₀/T_sursa). Culori: roșu = vandalism termodinamic (QMF < 0.20); galben = mismatch parțial (0.20–0.60); verde = matching adecvat (> 0.60). Sursă: calcul propriu.

| Aplicație energetică | T necesară (°C) | Ex_cerere (%) | T sursei tipice 3G (°C) | Ex_furnizat (%) | QMF (–) | Evaluare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Răcire / aer condiționat | 5–10 | 0–1% | 90 | 20% | 0.03–0.05 | QM critic — sursă inadecvată total |
| Sere / horticultura joasă-T | 20–30 | 1–2% | 90 | 20% | 0.05–0.10 | QM critic — degradare 95% exergie |
| Încălzire planșeu radiant (bine izolat) | 28–35 | 2–4% | 85 | 18% | 0.11–0.22 | QM slab — mismatch 4–9x |
| Preparare ACM (50°C) | 50 | 8% | 85 | 18% | 0.44 | QM moderat — mismatch 2x |
| Radiatoare convecție (60–70°C) | 60–70 | 11–14% | 90 | 20% | 0.55–0.70 | QM acceptabil — 3G optimizat |
| Procese industriale joasă-T (80°C) | 80 | 17% | 90 | 20% | 0.85 | QM bun — aproape de 1G ideal |
| Procese industriale medie-T (120°C) | 120 | 30% | 150 | 37% | 0.81 | QM bun — 2G/abur adecvat |
| Electricitate din CHP (900°C flacără) | — | ~100% | — | 93% | ~1.07 | QM excelent — CHP prin cascadă |

Analiza Tabelului 2 evidențiază un fapt remarcabil și sistematic neglijat în practica ingineriei energetice: pentru cea mai frecventă aplicație din sistemele DH rezidențiale — încălzirea spațiilor prin planșeu radiant sau convectoare joasă-T (T_cerere ~28–40°C) — un sistem 3G standard prezintă QMF de 0.11–0.22, indicând că 78–89% din exergia furnizată este distrusă prin mismatch calitativ. Nu prin pierderi tehnice, nu prin ineficiența echipamentelor — ci exclusiv prin nepotrivirea calitativă dintre sursă și cerere.

4.2 Sensitivitatea qmf la temperatura de furnizare

Relația QMF(T_cerere, T_sursa) permite analiza sensitivității QMF la variațiile temperaturii de furnizare, pentru o cerință fixă de T_cerere = 35°C (planșeu radiant, clădiri bine izolate, T₀ = 283 K):

Tabel 3. Sensitivitatea QMF și a exergiei distruse la temperatura de furnizare, pentru cerință fixă T_cerere = 35°C (planșeu radiant) și T₀ = 283 K. Sursă: calcul propriu.

| T_furnizare (°C) | 90°C (3G) | 70°C (4G) | 55°C (4G opt.) | 45°C (5G) | 38°C (6G N3) | 35°C (matching perfect) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ex_furnizat (% din Q) | ~20% | ~14% | ~9% | ~6% | ~4% | ~3% |
| QMF (T_cerere=35°C) | 0.17 | 0.24 | 0.38 | 0.58 | 0.84 | 1.00 |
| φ_mismatch (%) | 83% | 76% | 62% | 42% | 16% | 0% |
| Ex_destroyed (kWh_ex/MWh_Q) | 166 | 107 | 62 | 25 | 8 | 0 |

Tabelul 3 demonstrează că reducerea temperaturii de furnizare de la 90°C (3G) la 38°C (6G — Nivelul N3) reduce exergia distrusă prin mismatch de la 166 kWh_ex per MWh termic livrat la doar 8 kWh_ex/MWh — o reducere de ~95%. Aceasta este justificarea termodinamică fundamentală a cascadei multi-nivel N1→N4 din arhitectura 6G.

5. Cuantificarea Pierderilor Exergetice în Sistemele 3G Convenționale

5.1 Descompunerea pierderilor exergetice pe subsisteme

Un sistem de termoficare centralizată convențional de generația 3G poate fi descompus în cinci subsisteme principale, fiecare generând pierderi exergetice specifice: (1) sursa (cazan/centrală termică); (2) sistemul de transport primar; (3) substația de transfer; (4) instalația interioară; (5) emisia finală la consumator. Tabelul 4 prezintă cuantificarea pierderilor exergetice pe subsisteme, pentru un sistem 3G reprezentativ cu gaz natural la 90/65°C tur/retur, T₀ = 283 K:

Tabel 4. Descompunerea pierderilor exergetice pe subsisteme, sistem 3G (gaz natural, T_furnizare = 90°C, T_retur = 65°C, T_cerere = 35°C). Surse: Bejan 1988, Sartor & Dewallef 2017, calcul propriu. * Procesele de ardere generează între 77–83% din totalul distrugerii de exergie prin mismatch calitativ intrinsec (T_flacără >> T_cerere).

| Proces / Subsistem | η_energetică | η_exergetică | Ex_destroyed (%) | Tip pierdere | Mecanism fizic |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ardere gaz natural în cazan | ~95% | ~12–18% | ~77–83% | Ireversibilă | Degradare calitate: T_flacără ~1500°C → apă 90°C |
| Transfer termic cazan → fluid | ~97% | ~65–75% | ~22–32% | Ireversibilă | Diferență ΔT mare între gaze ardere și fluid |
| Pompare agent termic | ~90% | ~88% | ~2% | Ireversibilă | Frecare hidraulică, pierderi în lagăre |
| Transport prin rețea (pierderi DH3G) | ~88% | ~86% | ~14% | Irevers.+Evitabilă | Pierderi termic + frecare; ΔT cu solul = ~20–40°C |
| Substatia prosumator (HEX) | ~98% | ~80–88% | ~10–18% | Ireversibilă | ΔT HEX 5–10°C; irreversibilitate amestec |
| Emisie la consumator (radiator) | ~95% | ~55–70% | ~25–40% | Ireversibilă | T_radiator 70°C >> T_cerere ~20°C; QMF ~0.15 |
| TOTAL SISTEM 3G (cascadat) | ~70–80% | ~3–12% | ~88–97% | — | Eficiența exergetică reală mult sub cea energetică |

5.2 Sursa dominantă: procesul de ardere ca generator de mismatch exergetic

Analiza Tabelului 4 identifică procesul de ardere ca sursă dominantă a distrugerii de exergie (~77–83% din total) — o observație cu consecințe strategice majore. Reducerea acestei pierderi nu poate fi realizată prin îmbunătățiri incrementale ale cazanului (un cazan de 98% eficiență energetică vs. 95% rezolvă o fracție neglijabilă din problema), ci necesită o schimbare de paradigmă: înlocuirea arderii cu pompe de căldură (care utilizează electricitate cu exergie ridicată pentru a „pompa" exergie termică din surse de joasă temperatură) sau cogenerare CHP (care distribuie exergia combustibilului pe trepte de temperatură multiple, maximizând utilizarea calitativă).

Concluzie cheie: Distrugerea de exergie în sistemele 3G este de natură preponderent structurală (nu tehnică), generată de nepotrivirea calitativă fundamentală dintre sursa de energie (ardere, ~1500°C, exergie ~93%) și cererea termică (~35°C, exergie ~4%). Niciun nivel de eficiență energetică a echipamentelor individuale nu poate elimina această distrugere structurală — singura soluție este schimbarea sursei sau a arhitecturii sistemului.

5.3 Cuantificarea la scară națională — estimare pentru românia

Pornind de la datele Tabelului 4 și aplicând la scara sistemului de termoficare centralizată din România (estimat la ~3.5 TWh/an energie termică distribuită în sisteme DH urbane active, conform ANRE 2024), putem estima magnitudinea pierderilor exergetice prin mismatch:

Tabel 5. Estimare pierderi exergetice prin mismatch calitativ în sistemele DH din România. Calculul utilizează metodologia bilanțului exergetic cu T₀ = 283 K. Cifrele sunt estimative, pentru ilustrarea ordinelor de magnitudine; incertitudinile metodologice sunt estimate la ±30%.

| Indicator | Valoare | Unitate | Observație |
| --- | --- | --- | --- |
| Energie termică distribuită DH România (est.) | 3.5 | TWh/an | Sisteme SACET active; ANRE 2024 (est.) |
| Ex_furnizat (gaz natural, η_cazan=90%) | ~1.47 | TWh_ex/an | Ex_gaz = E_gaz × 0.93; η_cazan aplicat |
| Ex_cerere (încălzire spații, T_cerere=35°C) | ~0.15 | TWh_ex/an | Ex_cerere = E × (1–T₀/T_cerere) ≈ 4% |
| Ex_distrusă prin mismatch calitativ | ~1.32 | TWh_ex/an | Diferența Ex_furnizat – Ex_cerere |
| φ_mismatch (fracție exergie distrusă) | ~90% | % | Valoare tipică 3G rezidențial românesc |
| Echivalent cost pierderi exergetice (est.) | ~660 | MEUR/an | La 50 EUR/MWh_ex (cost oportunitate) |
| Reducere posibilă prin tranziție 6G (QMF→0.9) | ~85% | % | Potențial de recuperare ≈ 560 MEUR/an |

6. Clasificarea Qmf și Evoluția pe Generații Dh

6.1 Sistemul de clasificare qmf în 5 clase

Pe baza analizei numerice din capitolele anterioare, se propune un sistem de clasificare QMF în 5 clase de performanță, analogic clasificărilor energetice (A++–G) deja familiare în practica europeană, dar bazat pe criteriul termodinamic de ordinul al doilea:

Tabel 6. Sistemul de clasificare QMF propus pentru certificarea energetică a sistemelor DH. Clasele sunt definite pe baza analizei sensitivității QMF și a practicii internaționale DH (IEA DHC 2024). Pragurile sunt calibrate pentru T₀ = 283 K și aplicații de încălzire rezidențială.

| Clasă QMF | Interval QMF | Apreciere | Ex_destroyed (%) | Recomandare / Intervenție |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| QMF-5 (CRITIC) | 0.00–0.20 | Vandalism termodinamic | 80–100% | Intervenție imediată; reconfigurare sursă; pompă căldură obligatorie |
| QMF-4 (SEVER) | 0.21–0.40 | Mismatch sever | 60–79% | Remodelare rețea; reducere temperaturi; integrare surse joasă-T |
| QMF-3 (MODERAT) | 0.41–0.60 | Mismatch parțial | 40–59% | Optimizare operațională; setpoint sezonier; EMS AI |
| QMF-2 (BUN) | 0.61–0.80 | Aproape optim | 20–39% | Reglaj fin; monitorizare continuă; upgrade sisteme emisie |
| QMF-1 (OPTIM) | 0.81–1.00 | Quality Matching complet | < 20% | Sistem de referință; cascadă exergetică completă implementată |
| QMF > 1.00 | >1.00 | Supra-calitate | < 10% | CHP eficient; sursă mai nobilă decât cerința — posibil cascadare |

Sistemul de clasificare QMF oferă un instrument practic imediat aplicabil: un operator DH poate calcula QMF pentru fiecare racord de consumator și poate identifica prioritățile de intervenție pentru reducerea mismatch-ului exergetic. Cumularea QMF individuali la nivel de rețea produce QMF_G (echivalent η_ex,sistem), permițând benchmarking la nivel de sistem.

6.2 Evoluția qmf și a pierderilor exergetice pe generații dh

Tabelul 7 sintetizează evoluția indicatorilor exergetici și a QMF pe generații DH, demonstrând corelația directă dintre avansul tehnologic și îmbunătățirea Quality Matching:

Tabel 7. Evoluția QMF și a indicatorilor exergetici pe generații DH. Valorile QMF sunt calculate pentru aplicații de încălzire rezidențială (T_cerere ~35°C) față de temperatura de furnizare tipică a fiecărei generații, la T₀ = 283 K. Generațiile 6G și 7G reprezintă propuneri originale (EnEx Institute 2025).

| Indicator | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G/TSN | 6G DES | 7G RDEM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T furnizare (°C) | >200 | >100 | 80–100 | 50–70 | 10–30 | 30–90 casc. | Local optim. |
| T cerere tipică (°C) | 30–50 | 30–50 | 30–50 | 30–50 | 20–25 | 20–50 multitip | 20–50 multitip |
| Ex_furnizat (%) | 35–55% | 20–30% | 15–20% | 8–15% | 0–3% | 4–20% (casc.) | 4–20% (casc.) |
| Ex_cerere (%) | 2–4% | 2–4% | 2–4% | 2–5% | 2–5% | 2–20% (QM) | 2–20% (QM) |
| QM Factor (QMF) | 0.04–0.11 | 0.07–0.20 | 0.10–0.27 | 0.13–0.63 | 0.67–1.00 | 0.85–1.00 | 0.90–1.00 |
| η_ex sistem (%) | 3–5% | 5–8% | 8–15% | 15–27% | 20–35% | 50–70% | 70–85% |
| Ex_destroyed (%) | 95–97% | 92–95% | 85–92% | 73–85% | 65–80% | 30–50% | 15–30% |
| Mismatch exergetic | Critic | Sever | Moderat | Parțial | Scăzut | Minim | Aproape nul |

Tabelul 7 revelă un aspect crucial: saltul de performanță exergetică de la 3G (8–15%) la 6G (50–70%) nu este un progres incremental — este un salt de paradigmă, asociat unui salt similar al QMF de la 0.10–0.27 la 0.85–1.00. Acesta este efectul concret și cuantificabil al implementării Quality Matching la nivel sistemic, prin cascada termodinamică completă N1→N4.

7. Studiu de Caz: Sistem 3G Convențional Vs. Sistem 6G Des

7.1 Descrierea sistemelor comparate

Studiul de caz analizează comparativ două sisteme de termoficare pentru o localitate rurală reprezentativă (500 locuitori, 150 gospodării, suprafață totală încălzită ~9.000 m², consum termic specific ~65 kWh/m²·an, total ~585 MWh/an):

Sistemul A (3G convențional): centrală termică cu cazan pe biomasă/gaz natural, T_furnizare = 85°C, T_retur = 65°C, distribuție mono-circuit, radiatoare convecție la consumatori. Parametru reprezentativ pentru proiecte PNRR/POIM România, generația 3G.

Sistemul B (6G DES): Energy HUB cu CHP biomasă + colectoare PVT + pompă căldură, distribuție E-TTS tri-tubulară (N1: 85°C, N2: 55°C, N3: 38°C), planșee radiante la consumatori. Parametru reprezentativ pentru arhitectura Exergy Metasystem 6G (EnEx Institute 2025).

7.2 Rezultatele comparative — tabelul central de referință

Tabel 8. Comparație detaliată Sistem 3G vs. 6G DES. Valorile sunt calculate pentru localitate 500 loc., 585 MWh/an consum termic, T₀ = 283 K. Sistemul 6G utilizează livrare pe Nivelul N3 (38°C) pentru planșeu radiant. Sursă: calcul propriu pe baza metodologiei EnEx Institute / Exergy Metasystem.

| Parametru de analiză | Sistem 3G convențional | Sistem 4G optim. | Sistem 6G DES | Îmbun. 3G→6G | Note metodologice |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperatura furnizare rețea (°C) | 90 | 60 | Casc. 85/55/38 | — | Cascadă 3 niveluri N1/N2/N3 în 6G |
| Temperatura cerere (încălzire planșeu) (°C) | ~35 | ~35 | ~35 | — | Cerință end-use identică |
| Ex_furnizat (% din Q) | ~20% | ~11% | ~6% (N3) | −70% | 6G livrează exact nivel N3 pentru planșeu |
| Ex_cerere (% din Q) | ~4% | ~4% | ~4% | — | Ex cerere identică (T_cerere fixă) |
| QM Factor (QMF) | 0.20 | 0.36 | 0.67 | ×3.35 | QMF 6G apropiat de ideal (1.0) |
| Ex_destroyed per aplicație (%) | ~96% | ~89% | ~33% | −66 pp | Reducere dramatică mismatch exergetic |
| η_ex sistem total (%) | ~8–12% | ~18–22% | ~55–65% | ×5–7x | Incluzând toate subsistemele |
| Pierderi rețea termică (%) | 15–20% | 8–12% | ≤5% | −60% | Conducte pre-izolate avansate + control |
| Consum pompare (% din E livrată) | 3–5% | 2–3% | ≤2% | −50% | Debite reduse prin ΔT mai mari |
| Emisii CO₂ (kg/MWh_termic) | 180–220 | 80–120 | 0–15 | −95% | 6G: 100% regen. + biochar ReCarbon |
| Cost energie livrată (EUR/MWh) | 65–90 | 45–65 | 25–40 | −55% | Include CAPEX amortizat 20 ani |

7.3 Analiza qmf în studiul de caz

Calculul comparativ al QMF pentru cerința de bază (încălzire planșeu radiant, T_cerere = 35°C):

QMFA = (358 – 283) · 308 / [(308 – 283) · 358]  =  75 · 308 / (25 · 358)  =  23.100 / 8.950  ≈  0.258	(9)

Interpretare: Clasa QMF-4 (SEVER). 74.2% din exergia furnizată este distrusă prin mismatch calitativ.

QMFB = (311 – 283) · 308 / [(308 – 283) · 311]  =  28 · 308 / (25 · 311)  =  8.624 / 7.775  ≈  0.891 → ~0.89	(10)

Interpretare: Clasa QMF-1 (OPTIM). Doar 10.9% din exergia furnizată distrusă prin mismatch. Îmbunătățire: ×3.45 față de 3G.

Diferența QMF: 0.89 – 0.26 = +0.63 puncte QMF (sau +243% îmbunătățire relativă). Tradus în termeni energetici anuali: reducerea exergiei distruse prin mismatch de la ~148 MWh_ex/an (sistem 3G) la ~16 MWh_ex/an (sistem 6G) — o economie de ~132 MWh_ex/an, echivalând cu 6.600 EUR/an la 50 EUR/MWh_ex (valoare de piață a exergiei electrice).

⚠ VANDALISM TERMODINAMIC: Sistemul 3G analizat are η_energetică ≈ 78% (valoare „bună" în metrologia convențională), dar η_ex ≈ 9% și QMF ≈ 0.26 (clasele SEVER/MODERAT în metrologia exergetică). Promovarea acestui sistem ca „performant energetic" pe baza eficienței de ordinul I constituie o eroare sistematică în politica energetică, cu consecințe economice și de mediu cuantificabile.

8. Implementarea Qmf — De la Teorie la Practică

8.1 Qmf ca instrument de diagnostic operațional

Factorul QMF poate fi calculat în timp real pentru orice punct de consum al rețelei DH, utilizând date disponibile din sistemele SCADA/EMS existente: temperatura de furnizare (T_furnizare, măsurată), temperatura de retur (T_retur, măsurată) și o estimare a temperaturii de cerere (T_cerere, calculabilă din profilul clădirii sau măsurabilă direct în instalația interioară). Această capacitate de calcul instantaneu face QMF un instrument practic de operare, nu doar un indicator teoretic.

Arhitectura DigitAll a Exergy Metasystem (modulul EMS — P-OPT-1) calculează QMF în timp real pentru fiecare racord de prosumator, agregând rezultatele în QMF_G al rețelei. Alertele automate sunt generate când QMF < 0.40 (clasă SEVER sau CRITIC) la oricare punct de consum, permițând intervenția operațională: reducerea setpoint-ului de furnizare sau propunerea reconfigurării instalației interioare.

8.2 Cascada termodinamică n1→n4 ca implementare fizică a quality matching

Principiul Quality Matching nu este realizabil în practică fără o arhitectură de distribuție capabilă să livreze energie la niveluri de temperatură diferențiate. Aceasta este rațiunea fundamentală a cascadei termodinamice N1→N4 din arhitectura 6G DES:

• Nivelul N1 (80–90°C): deservește cerințele de înaltă calitate — procese industriale, turbine CHP, deshidratare biomasă, ACM instantanee. QMF N1 ≈ 0.85–1.00 față de cerere industrială.

• Nivelul N2 (50–65°C): deservește cerințele de calitate medie — radiatoare convecție clădiri vechi, procese agricole termice, uscătoare. QMF N2 ≈ 0.65–0.80 față de cerere rezidențială standard.

• Nivelul N3 (30–45°C): deservește cerințele de joasă calitate — planșee radiante, sere, pre-încălzire ACM. QMF N3 ≈ 0.80–1.00 față de cerere planșeu radiant.

• Nivelul N4 (upgrade prin PC): pompele de căldură extrag exergia reziduală din fluxul N3 epuizat (T < 30°C) și o upgradează la nivelul N2/N3 necesar consumatorilor izolați. COP 4–5 al pompelor de căldură înseamnă că 1 kWh_ex electric produce 4–5 kWh_ex termic — multiplicare de exergie.

Principiul Cascadei ca Implementare Fizică a QMF: Fiecare nivel al cascadei N1→N4 este optimizat pentru o clasă de cereri cu exergie specifică. Niciun flux energetic nu este livrat la un nivel de calitate superior celui necesar cererii deservite. Rezultat: QMF_G al sistemului 6G ≈ 0.85–1.00, față de QMF_G ≈ 0.10–0.25 al sistemelor 3G convenționale. Aceasta este diferența termodinamică fundamentală dintre generația 3G și 6G — nu eficiența echipamentelor, ci arhitectura sistemică.

8.3 Qmf ca indicator obligatoriu în certificarea energetică a sistemelor dh

Prezenta lucrare propune adoptarea Factorului QMF ca indicator obligatoriu de raportare și certificare energetică a sistemelor DH în cadrul legislativ european (Directiva 2023/1791/UE — EED revizuită; Directiva 2018/2001/UE — RED II/III). Argumentul este că utilizarea exclusivă a eficienței energetice (η_I) ca metrică de certificare a creat un cadru de stimulente distorsionat, care a permis construirea/subvenționarea de sisteme cu performanță exergetică scăzută.

Propunerea operațională: QMF ≥ 0.60 (clasă QMF-2 sau mai bun) ca cerință minimă pentru sisteme DH eligibile la finanțare publică europeană (fonduri structurale, Mecanismul de Redresare și Reziliență). QMF < 0.40 (clasă QMF-4/5) ca indicator de incluziune obligatorie în planul de modernizare cu termen limită 2030.

9. Concluzii

9.1 Concluzii principale

Prezenta lucrare a demonstrat că Quality Matching — potrivirea calității exergetice a sursei cu cerința minimă necesară a aplicației — este Principiul de Aur al proiectării raționale a sistemelor energetice ale localităților, și nu un concept opțional sau de rafinament academic.

Formalizarea matematică a Factorului QMF = Ex_cerere / Ex_furnizat oferă un instrument de diagnostic precis, calculabil din date operaționale disponibile, aplicabil oricărui subsistem sau rețele DH. Identitatea QMF_G ≡ η_ex,sistem demonstrează că Quality Matching nu este un criteriu adițional față de eficiența exergetică — este chiar mecanismul fizic prin care eficiența exergetică este creată sau subminată.

Cuantificarea numerică detaliată a demonstrat că sistemele 3G convenționale prezintă QMF de 0.10–0.27 pentru aplicații rezidențiale tipice, implicând distrugerea ireversibilă a 73–90% din exergia furnizată prin nepotrivire calitativă structurală. La scara sistemelor DH din România, aceasta corespunde unei pierderi estimate de ~660 MEUR/an în valoare de piață a exergiei irosite.

Studiul de caz comparat 3G vs. 6G DES a demonstrat că implementarea Quality Matching prin cascada termodinamică N1→N4 îmbunătățește QMF de la 0.26 la 0.89 (+243% relativ) și reduce exergia distrusă prin mismatch cu ~89%, de la 148 MWh_ex/an la 16 MWh_ex/an pentru o localitate de 500 locuitori.

Sistemul de clasificare QMF propus (5 clase: CRITIC / SEVER / MODERAT / BUN / OPTIM) furnizează un cadru practic de certificare, operare și reglementare — analog clasificărilor energetice existente, dar fundamentat pe al Doilea Principiu al Termodinamicii.

9.2 Limitări și direcții de cercetare

• Validarea experimentală a valorilor QMF calculate teoretic pe instalații DH reale monitorizate prin sisteme IoT/SCADA avansate.

• Extinderea formalizării QMF la fluxuri non-termice (exergie chimică, mecanică, electrică) pentru sisteme multi-vector 6G/7G.

• Dezvoltarea unui standard EN/ISO pentru calculul și raportarea QMF în auditurile energetice ale sistemelor DH.

• Analiza cost-beneficiu a intervenției de îmbunătățire a QMF, pe tipuri de localități (rurale, semi-urbane, urbane) din România.

• Integrarea QMF în funcțiile de optimizare ale sistemelor EMS AI din arhitectura 6G/7G, cu target QMF ≥ 0.85 la nivel de rețea.

# QUALITY MATCHING — THE GOLDEN PRINCIPLE OF COMMUNITY ENERGY SYSTEMS FORMALIZATION OF THE QM FACTOR AND QUANTIFICATION OF EXERGETIC LOSSES IN CONVENTIONAL DISTRICT HEATING SYSTEMS

Abstract

The Quality Matching (QM) principle — matching the energy quality of the source with the minimum necessary requirement of the application — constitutes the Golden Rule of rational design of community energy systems. Although intuitively accepted in academic circles, the principle has remained until now without rigorous mathematical formalization, applicable as a diagnostic and optimization tool in the practice of territorial energy engineering.

The present work proposes the complete formalization of the QM Factor (QMF) as a dimensionless metric derived from second-order exergetic analysis of thermodynamics, defined as the ratio between the minimum exergy necessary for the application (Ex_demand) and the exergy effectively supplied by the source (Ex_supplied). The QMF value ∈ (0,1] characterizes the degree of qualitative matching: QMF = 1 corresponds to perfect matching, without unnecessary exergy destruction; QMF → 0 characterizes systems with severe qualitative mismatch — thermodynamic vandalism.

The work demonstrates, through detailed numerical analysis, that 3rd generation district heating systems (supply temperature 80–100°C) present QMF values of 0.10–0.27 for typical heating applications (radiant floor heating, 35°C), which implies unnecessary exergy destruction of 73–90% of the supplied exergetic flux — a systematic inefficiency of the order of billions of euros at European scale. 6th generation systems (District Exergy Systems), through implementation of the complete thermodynamic cascade N1→N4 and community Quality Matching, achieve QMF values of 0.85–1.00, with reductions in exergy destruction of over 70 percentage points.

The original contributions include: (1) formal definition and mathematical derivation of the QMF Factor; (2) classification into 5 QMF performance classes with engineering action thresholds; (3) exergetic losses matrix by subsystems in conventional 3G systems; (4) quantified demonstration of Quality Matching benefits on comparative case study 3G vs. 6G; (5) proposal of QMF as mandatory indicator for energy certification of DH systems within the European legislative framework.

Bibliografie

[1] Bejan, A. (1988). Advanced Engineering Thermodynamics. John Wiley & Sons, New York. ISBN 0-471-83043-3.

[2] Dincer, I., Rosen, M.A. (2013). Exergy: Energy, Environment and Sustainable Development. 2nd ed. Elsevier, Oxford. ISBN 978-0-08-097089-9.

[3] Reistad, G.M. (1975). Available Energy Conversion and Utilization in the United States. Journal of Engineering for Gas Turbines and Power, 97(3), 429–434.

[4] Kilkis, B. (2015). A New Exergy Metric for Energy, Carbon, and Cost Accountabilities of Building Envelope. ASHRAE Transactions, 121(2), 1–12.

[5] Sartor, K., Dewallef, P. (2017). Exergy analysis applied to performance of buildings in Europe. Energy and Buildings, 148, 348–354.

[6] Lund, H., Werner, S., Wiltshire, R., Svendsen, S. (2014). 4th Generation District Heating (4GDH). Energy, 68, 1–11.

[7] Werner, S. (2017). International review of district heating and cooling. Energy, 137, 617–631.

[8] IEA DHC (2024). District Heating and Cooling — Thermal Source Networks. International Energy Agency DHC Programme, Paris.

[9] Szargut, J., Morris, D.R., Steward, F.R. (1988). Exergy Analysis of Thermal, Chemical and Metallurgical Processes. Hemisphere Publishing Corporation, New York.

[10] EnEx Institute (2025). Fundamentare Conceptuală Exergy Metasystem V4 — Cadrul Termodinamic, Tehnic și Sistemico-Organizatoric. Institut Virtual, Timișoara.

[11] EnEx Institute (2025). Model Specification Exergy DigitAll System V4 — P-OPT-1 Quality Matching și Arhitectura EMS. EnEx Institute, Bistrița-Năsăud.

[12] EnEx Institute (2025). Raport Analiză Multicriterială Sisteme District Heating 1G–7G, V3. EnEx Institute | Exergy Consortium.

[13] Moran, M.J., Shapiro, H.N. (2006). Fundamentals of Engineering Thermodynamics. 5th ed. John Wiley & Sons.

[14] Directive (EU) 2023/1791 on energy efficiency (recast). Official Journal of the European Union, L 231/1, 20.9.2023.

[15] NIST JANAF Thermochemical Tables (4th ed., 2013). National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg.