# SPORT-TO-ENERGY:

# TRANSFORMAREA EFORTULUI FIZIC UMAN ÎN ELECTRICITATE UTILĂ

# PRIN CONVERTOARE PIEZOELECTRICE ȘI ELECTROMAGNETICE

# ARHITECTURA TEHNICĂ, KPI-URILE ȘI INTEGRAREA ÎN INFRASTRUCTURA COMUNITARĂ

Gheorghe Badea, George Naghiu, Andrei Măgureanu

Rezumat

Paradigma „cetățeanul ca sursă de energie" (Human-as-Energy-Source — HaES) reprezintă una dintre cele mai inovatoare concepte ale energeticii comunitare contemporane. Deși puterea mecanică generată de efortul fizic uman este modest cantitativ (2–5 kWh/capita/an pentru un utilizator activ), valoarea transformatoare a acestei paradigme depășește cu mult parametrii energetici: transformarea cetățeanului dintr-un consumator pasiv de energie într-un producător activ și conștient redefine[șt]e relația fundamentală dintre om și infrastructura energetică comunitară.

Prezenta lucrare realizează caracterizarea completă a sistemului Sport-to-Energy (S2E) — integrat în cadrul Exergy Metasystem (EnEx Institute, 2025) — prin trei perspective complementare: (1) fizica și matematica mecanismelor de conversie — piezoelectric și electromagnetic — cu derivarea modelelor de putere și eficiență; (2) arhitectura tehnică a unității Exergy Box Sport-to-Energy Open-Air (EB-S2E), incluzând echipamentele din materiale naturale, sistemul electric de colectare și conversie DC/AC, pergola SymbiotyX Pod cu panouri PVT, și platforma digitală IoT; (3) cadrul complet de indicatori de performanță (KPI) pe patru axe — energetici, sociali/sănătate, tehnici/operaționali și economici/mediu — cu metodele de calcul și pragurile de acțiune inginerească.

Analiza fizică demonstrează că generatoarele electromagnetice ating eficiențe de conversie de 60–80% pentru echipamente active (biciclete, eliptice, vâslit), în timp ce convertoarele piezoelectrice (dale de pardoseală, stepper) au eficiențe de 25–45%, compensate prin natura pasivă a captării (fiecare pas devine sursă de energie). Modelul matematic al puterii produse de un generator EM este derivat din legea lui Faraday (ε = –N·dΦ/dt), iar modelul piezoelectric din ecuațiile constitutive ale materialelor piezoceramice (PZT/BaTiO₃). Profilul de putere al unei comunități de 500 de membri cu participare de 30% produce 900–1.800 kWh/an — suficient pentru iluminatul public al unui sat mic sau pentru alimentarea electronică a infrastructurii comunitare.

KPI-urile propuse (25 indicatori structurați în 4 categorii) formează un cadru integrat de monitorizare și optimizare, care conectează performanța energetică cu impactul social, sănătatea publică și sustenabilitatea economică. Lucrarea argumentează că valoarea reală a S2E nu este kWh produși, ci ecosistemul de beneficii sistemice: reducerea sedentarismului, conștientizarea energetică, coeziunea comunitară și democrația energetică — toate cuantificate și monitorizate continuu prin platforma DigitAll.

1. Introducere — Cetățeanul ca Sursă de Energie

1.1 Contextul și motivația

Sistemele energetice ale localităților în tranziție spre neutralitate carbon sunt dominate de un paradox: investițiile masive în producerea de energie regenerabilă (solar, eolian, biomasă) coexistă cu un fond de resurse energetice uman-cinetice sistematic neglijate. Fiecare pas al unui cetățean pe o suprafață dură, fiecare rotire de pedală, fiecare mișcare pe un aparat de fitness reprezintă un flux de energie mecanică — mic individual, dar semnificativ agregat la scara comunitară și, mai ales, transformator din perspectiva relației cetățean–energie.

Conceptul Human-as-Energy-Source (HaES) nu este nou în literatura de specialitate: Starner (1996) a publicat primul studiu sistematic privind captarea energiei corporale; Paradiso & Starner (2005) au cartografiat sursele de energie ambiantă umane (mers, vorbire, circulație sanguină, diferențe de temperatură); Mitcheson et al. (2008) au clasificat generatoarele de energie ambiantă în inertiale, tensionate și termoelectrice. Cercetările mai recente (Wang et al. 2012, Dagdeviren et al. 2014) au demonstrat potențialul materialelor piezoelectrice flexibile pentru integrarea în îmbrăcăminte și infrastructură.

Noutatea adusă de sistemul S2E al Exergy Metasystem rezidă nu în mecanismele de conversie în sine — acestea sunt bine documentate — ci în integrarea lor sistemică într-o arhitectură comunitară completă, cu gamificare, tokenizare, monitorizare AI și conectare la infrastructura energetică locală (Exergy HUB). Prezenta lucrare realizează pentru prima dată documentarea științifică completă a acestei arhitecturi integrate, de la fizica fundamentală a conversiei până la KPI-urile operaționale și modelul economic.

1.2 Puterea mecanică a corpului uman — estimări de referință

Date de referință fiziologice (ACSM Guidelines 2021): (1) Puterea metabolică a unui adult în repaus: ~80 W (metabolism bazal); (2) Mers normal (5 km/h): 200–280 W metabolic, din care ~80–100 W putere mecanică; (3) Ciclism moderat (20 km/h): 120–180 W putere mecanică; (4) Ciclism intens (30 km/h): 200–350 W putere mecanică; (5) Eficiența neuromusculară brută: 20–30% (energie mecanică / energie metabolică). Nota: Puterea mecanică disponibilă pentru conversie este un subset al puterii mecanice totale.

1.3 Clasificarea mecanismelor de conversie energie umană → electricitate

Conversia energiei mecanice umane în electricitate poate fi realizată prin patru mecanisme principale, clasificate după principiul fizic de conversie: (1) Electromagnetic (EM) — exploatează inductanța electromagnetică (legea lui Faraday) prin mișcarea unui conductor în câmp magnetic; (2) Piezoelectric — exploatează efectul piezoelectric direct (cristale polarizate electric sub deformație mecanică); (3) Electrostatic — exploatează variația capacității unui condensator ca urmare a mișcării; (4) Triboelectric — exploatează electrificarea prin contact și separare a suprafețelor. Sistemul S2E adoptă mecanismele (1) și (2) ca principale, datorită maturității tehnologice, eficienței ridicate pentru niveluri de putere >10W și durabilității superioare.

2. Fizica și Matematica Mecanismelor de Conversie

2.1 Generatoarele electromagnetice (em) — derivare din legea lui faraday

2.1.1 Principiul de funcționare

Generatorul electromagnetic utilizează legea inducției Faraday-Neumann-Lenz: variația fluxului magnetic prin o buclă conductoare induce o forță electromotoare (FEM). Într-un generator rotativ (bicicletă, eliptică, vâslit), rotorul cu magneți permanenți (NdFeB — neodim-fier-bor, grad N42–N52, B_r = 1.0–1.4 T) se rotește față de statorul cu bobinaj de cupru, generând variații de flux sinusoidale.

ε(t) = –Ns · dΦ/dt = Ns · Br · As · ω · sin(ω·t + φ₀)	(1)

unde: Ns = număr spire bobinaj; Φ = Br·As·cos(ωt) = flux magnetic total; Br = câmp magnetic remanent (T); As = arie efectivă stator per pereche de poli (m²); ω = pulsație angulară (rad/s) = 2π·n/60 (n în RPM); φ₀ = faza inițială

2.1.2 Puterea electrică disponibilă

Pelec = ε²RMS / (Rint + Rsarcina)  ×  Rsarcina  =  Pmax  la  Rsarcina = Rint	(2)

Pmax = ε²RMS / (4·Rint); εRMS = Ns·Br·As·ω/√2; Condiție maximizare: Rsarcina = Rint (impedance matching). MPPT (Maximum Power Point Tracking) realizează această condiție dinamic.

Eficiența totală a unui echipament EM este produsul a trei eficiențe parțiale: mecanică (pedalier, rulmenți), electromechanică (conversia mișcării în FEM) și electrică (pierderile Joule în bobinaj și cablaj). Tabelul 1 prezintă parametrii modelului EM pentru echipamentele S2E:

Tabel 1. Parametrii modelului electromagnetic pentru echipamentele S2E. Valorile sunt caracteristice generatoarelor de performanță medie-superioară utilizate în aplicații de fitness cu conversie energetică. Sursă: calcul propriu pe baza Chapman (2005), Hughes & Drury (2019), datele EnEx Institute 2025.

| Parametru Model EM | Simbol | Valoare | Unitate | Expresie / Relație |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Număr spire bobinaj | N_s | 200–800 | spire | Flux: Φ = B·A_stator·cos(θ(t)) |
| Flux magnetic remanenent magnet NdFeB | B_r | 1.0–1.4 | T | Neodim grad N42–N52; B_r=1.2T tipic |
| FEM instantanee indusă (Faraday) | ε(t) | Var. | V | ε(t) = –N_s · dΦ/dt = N_s·B_r·A·ω·sin(ωt) |
| Frecvența de rotație (bicicletă 70W) | n | 60–120 | RPM | ω = 2π·n/60; la 90 RPM: ω≈9.4 rad/s |
| Rezistență internă generator | R_int | 1–5 | Ω | Funcție de calibru și lungime fir cupru |
| Putere electromechanică maximă | P_EM_max | P_mec·η_EM | W | η_EM=60–80%; P_mec=F_pedală·v_pedală |
| Eficiența mecanică pedalier | η_mec | 85–92% | % | Frecare lagăre, transmisie lanț/curea |
| Eficiența electrică generator | η_elec | 75–88% | % | Pierderi Joule în R_int + histerezis |
| Eficiența totală echipament EM | η_tot | 52–80% | % | η_tot = η_mec · η_elec · η_MPPT |

2.1.3 Calculul numeric — exemplu: bicicletă s2e la 90 rpm, forță 50n

Date: Ns = 400 spire; Br = 1.15 T; As = 25 cm² = 0.0025 m²; n = 90 RPM → ω = 9.42 rad/s; Rint = 2.5 Ω  Calcul FEM: εmax = Ns × Br × As × ω = 400 × 1.15 × 0.0025 × 9.42 = 10.83 V εRMS = εmax/√2 = 7.66 V  Putere maximă (impedance matching): Pmax = ε²RMS / (4·Rint) = 58.6 / 10 = 5.86 W per pereche de poli Pentru 12 perechi de poli (generator multipol): Pmax ≈ 70 W  La 70 RPM (pedalat mediu), Pelec ≈ 45 W; la 110 RPM (intens), Pelec ≈ 105 W — în acord cu specificațiile Tabelului 1.	(3)

2.2 Convertoarele piezoelectrice — ecuațiile constitutive

2.2.1 Principiul efectului piezoelectric direct

Efectul piezoelectric direct (descoperit de Pierre și Jacques Curie, 1880) este proprietatea unor materiale cristaline anizotrope (cuarț, PZT — plumb-zirconat-titanat, BaTiO₃ — titanat de bariu, PVDF — polifluorură de vinilidență) de a genera o polarizare electrică proporțională cu deformația mecanică aplicată. Relațiile constitutive liniare ale materialului piezoelectric, în notație tensorială compactă (IEEE Std. 176):

S = sE · T + d^T · E  |  D = d · T + ε^T · E	(4)

unde: S = deformație mecanică (strain tensor) [–]; T = tensiunea mecanică (stress tensor) [N/m²]; E = câmp electric [V/m]; D = deplasare electrică [C/m²]; sE = complianța mecanică la E=const. [m²/N]; d = matrice coeficienți piezoelectrici [C/N = m/V]; ε^T = permitivitate electrică la T=const. [F/m]

2.2.2 Tensiunea și puterea generate

Voc = d₃₃ · F · t / (ε₃₃^T · A)  =  g₃₃ · T · t	(5)

unde: d₃₃ = coeficient piezoelectric longitudinal [C/N]; F = forță aplicată [N]; t = grosime element [m]; ε₃₃^T = permitivitate la efort constant [F/m]; A = suprafață activă [m²]; g₃₃ = d₃₃/ε₃₃^T = coeficient tensiune piezoelectric [Vm/N]

Ppiezo_max = V²oc / (4·Ropt)  cu  Ropt = 1/(2π·f·Cp)	(6)

unde: Cp = ε₃₃^T·A/t = capacitatea internă a elementului [F]; f = frecvența de excitație [Hz]; Ropt = rezistența optimă de sarcină (impedance matching). La f = 1.5 Hz (pas normal), Ropt ~ 100 kΩ–10 MΩ → necesită circuite de colectare specializate (SECE, SSHI).

Tabelul 2 prezintă parametrii modelului piezoelectric pentru materialele și geometriile utilizate în sistemul S2E:

Tabel 2. Parametrii modelului piezoelectric pentru convertoarele S2E. Valorile d₃₃ și k² sunt conform IEEE Std. 176-1987 și datasheeturilor producătorilor (PI Ceramics, APC International). Sursă: calcul propriu + date fabricanți.

| Parametru Model Piezoelectric | Simbol | Valoare tipică | Unitate | Material / Referință | Observație |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coeficient piezoelectric (tensiune) | d₃₃ | 250–600 | pC/N | PZT-5H; BaTiO₃ ~190 pC/N | d₃₃ determină tensiunea generată per Newton aplicat |
| Coeficient coupling electromecanic | k² | 0.40–0.75 | — | PZT-5H k²≈0.75; PVDF k²≈0.10 | k² = energie electrică / energie mecanică input total |
| Constanta de forță specifică element | α | 0.5–2.0 | N/μm | Funcție de geometrie și material | Rigiditate piezo; determină deformarea sub sarcină |
| Capacitate internă element | C_p | 50–500 | nF | Per element 20×20mm | Determină impedanța optimă de sarcină |
| Tensiune în circuit deschis (F=500N) | V_oc | 15–45 | V_DC | Calcul: V_oc=d₃₃·F/(α·C_p) | Tensiune în circuit deschis la forță tipică de pași |
| Putere maximă transferabilă | P_max | 2–8 | W/element | Maxim la R_sarcina = 1/(ω·C_p) | Impedance matching obligatoriu prin MPPT |
| Forță tipică pas pietonal | F_pas | 400–800 | N | Om 70 kg, viteză normală | Forță variabilă; frecy contact ~1–3 Hz la mers normal |
| Durată contact sol/pas | t_contact | 0.15–0.35 | s | Funcție de viteză de deplasare | Determină puterea instantanee P=F·v_deform |

2.2.3 Calculul numeric — exemplu: dală piezoelectrică (pzt-5h, 20×20cm)

Date: d₃₃ = 580 pC/N; ε₃₃^T = 3.400·ε₀ = 3.01×10⁻⁸ F/m; A = 0.04 m²; t = 5 mm = 0.005 m; F = 600 N (pas adult 70kg); f = 1.8 Hz  Tensiune circuit deschis: Voc = d₃₃·F·t/(ε₃₃^T·A) = (580×10⁻¹²×600×0.005)/(3.01×10⁻⁸×0.04) = 1.74×10⁻⁶/1.204×10⁻⁹ ≈ 14.5 V  Capacitate internă: Cp = ε₃₃^T·A/t = 3.01×10⁻⁸×0.04/0.005 = 2.41×10⁻⁷ F = 241 nF Rezistență optimă: Ropt = 1/(2π×1.8×241×10⁻⁹) ≈ 366 kΩ  Putere maximă per element: Pmax = V²oc/(4·Ropt) = 14.5²/(4×366.000) ≈ 0.143 W per element Pentru dală 20×20cm cu 16 elemente 5×5cm: Pmax_total ≈ 2.3 W per pas (puls) — confirmat de literatura de specialitate (2–5 W/m² la trafic normal).	(7)

3. Arhitectura Tehnică a Sistemului Eb-s2e Open-air

3.1 Filosofia arhitecturală — open-air ca paradigmă

Unitatea Exergy Box Sport-to-Energy Open-Air (EB-S2E) reprezintă o inovație arhitecturală fundamentală față de concepțiile anterioare de fitness cu recuperare energetică: absența pereților exteriori nu este o limitare constructivă, ci o decizie de design deliberată, cu trei motivații convergente. Prima — transparența fizică: energia produsă de corpul cetățeanului este vizibilă, celebrată public, nu ascunsă într-un container tehnic; a doua — accesibilitatea psihologică: spațiul deschis elimină bariera de intrare față de clădirile închise; a treia — integrarea organică în spațiul public rural sau urban: pergola cu vegetație și PVT transformă EB-S2E dintr-o instalație tehnică într-un element de peisaj comunitar.

3.2 Echipamentele s2e — specificații tehnice comparative

Tabelul 3 prezintă specificațiile tehnice comparative ale celor șapte tipuri de echipamente S2E, clasificate după mecanismul de conversie dominant, puterea nominală și eficiența de conversie:

Tabel 3. Specificații tehnice echipamente S2E. P_nom = putere nominală (utilizator mediu activ); P_max = putere maximă (utilizator sportiv intens); η_conv = eficiența mecanică→electrică a lanțului de conversie, excluzând invertorul. Sursă: Model Spec Exergy S2E V2, EnEx Institute 2025; calcul propriu.

| Echipament S2E | Tip conv. | P_nom (W) | P_max (W) | η_conv (%) | Material struct. | Protecție IP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bicicletă S2E (B-S2E) | EM rotativ | 50–120 | 200 | 65–78% | Lemn FSC + inox | IP65 |
| Eliptică S2E (E-S2E) | EM liniar | 40–100 | 150 | 62–75% | Bambus + inox | IP65 |
| Stepper/Scări S2E (SC-S2E) | Piezo + EM | 30–80 | 100 | 55–68% | Piatră + lemn | IP67 |
| Vâslit S2E (V-S2E) | EM rotativ | 60–150 | 180 | 68–80% | Lemn naval + cânepă | IP65 |
| Dale Piezoelectrice (DP-S2E) | Piezoelectric | 1–8/m² | 10/m² | 25–45% | Piatră + PZT | IP67 |
| Bănci Active S2E (BA-S2E) | Piezo + EM | 20–50 | 60 | 50–65% | Lemn masiv FSC | IP54 |
| Pergolă PVT SymbiotyX (PVT-P) | Fotovoltaic | N/A | 400Wp/panou | 18–22% | Aluminiu+sticlă | IP65 |

3.3 Sistemul electric de colectare și conversie

3.3.1 Arhitectura electrică dc

Ieșirile individuale ale tuturor generatoarelor (DC 12–48V, tensiune variabilă) sunt colectate pe un busbar DC comun la 48V nominal, prin convertoare DC/DC individuale de tip buck-boost cu MPPT (Maximum Power Point Tracking). MPPT este esențial pentru maximizarea puterii extrase atât de la generatoarele EM (R_opt variabilă cu viteza de rotație) cât și de la convertoarele piezoelectrice (R_opt dependentă de frecvența excitației și temperatură).

Busbar-ul DC 48V alimentează: (1) bateria tampon Li-ion 5–10 kWh (montată în Box-ul adiacent), cu rol de buffer pentru fluctuațiile de generare; (2) invertorul AC (230V/50Hz) partajat cu Box-ul adiacent, pentru injecția în grid-ul HUB; (3) consumatorii proprii S2E: display LED pergolă, iluminat nocturn LED, micro-controllere IoT, senzori AssetHealth.

3.3.2 Electronica de colectare piezoelectrică

Circuitele de colectare a energiei piezoelectrice necesită o abordare specială datorită impedanței capacitive ridicate a elementelor PZT (C_p ~ 100–500 nF, R_opt ~ 10 kΩ–10 MΩ). Tehnicile standard (Full Bridge Rectifier — FBR) au eficiență redusă la sarcini capacitive; tehnicile avansate utilizate în S2E includ: SECE (Synchronized Electric Charge Extraction) — eficiență 200–400% față de FBR pentru sarcini capacitive; SSHI (Synchronized Switch Harvesting on Inductor) — crește V_oc efectivă prin inversare sincronizată a polarizării, multiplicând puterea extrasă.

3.4 Pergola symbiotyx pod — component integrat

Pergola SymbiotyX Pod nu este un simplu acoperiș: este o componentă funcțională multidimensională care îndeplinește simultan șase funcții: (1) structurală — cadru din lemn FSC/bambus certificat, adăpost parțial împotriva ploii și soarelui direct; (2) energetică — 4–8 panouri PVT semi-transparente integrate pe lamele superioare, producând 1–3 kWp electric + căldură reziduală; (3) ecologică — plante cățărătoare perene pe stâlpi și traverse, captând ~2 kgCO₂/m²/an; (4) informațională — display LED frontal vizibil >10m cu energie produsă live, clasament și tokeni; (5) de iluminat — LED solare integrate, autonomie 100% din PV pergolă; (6) identitară — design recognoscibil, branding subtil Exergy, QR code acces App.

4. Modelul de Putere și Profilul Energetic al Comunității

4.1 Modelul matematic al producției s2e

Energia electrică anuală produsă de sistemul S2E al unei comunități de N_total membri se calculează ca:

ES2E_an = Ntotal × rpart × [Σᵢ (fechip,i × Pmed,i × tsesiune,i × nsesiuni,i × 52)] × ηsistem	(8)

unde: rpart = rata de participare (fracție din membri activi); fechip,i = fracție utilizatori care folosesc echipamentul i; Pmed,i = puterea medie produsă pe echipament i [W]; tsesiune,i = durata medie sesiune [h]; nsesiuni,i = număr sesiuni per săptămână; ηsistem = eficiența electrică totală a sistemului (inclusiv invertor, busbar, MPPT); 52 = săptămâni/an

4.2 Profilul de putere pe tipuri de utilizatori

Tabelul 4 prezintă profilul de putere și producție energetică anuală estimată pentru diferite categorii de utilizatori, la T₀ = 10°C (climate temperată, utilizare sezonieră parțial redusă):

Tabel 4. Profil putere și producție energetică S2E per categorie de utilizator. Valorile E_sesiune includ η_sistem = 70% (EM), η_sistem = 35% (piezo dale). E_an calculat la 50 săptămâni de utilizare activă (2 săptămâni reducere sezonieră pentru climate temperat). Sursă: calcul propriu pe baza ACSM 2021, Model Spec S2E V2, EnEx Institute 2025.

| Utilizator / Activitate | P_min (W) | P_med (W) | P_max (W) | t_sesiune (min) | E_sesiune (Wh) | Sesiuni/săpt. | E_an (kWh/cap) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Adult sedentar — mers lent (Stepper/Dale) | 5 | 12 | 25 | 20 | 4 | 3 | 0.62 |
| Adult activ — ciclism ușor (Bicicletă) | 30 | 65 | 120 | 30 | 32.5 | 4 | 6.76 |
| Adult activ — eliptică moderată | 25 | 55 | 100 | 30 | 27.5 | 4 | 5.72 |
| Adult sportiv — ciclism intens | 60 | 110 | 180 | 45 | 82.5 | 5 | 21.5 |
| Adult sportiv — vâslit | 50 | 100 | 160 | 40 | 66.7 | 4 | 13.9 |
| Copil — activitate joasă (dale piezo) | 2 | 5 | 10 | 30 | 2.5 | 7 | 0.91 |
| Vârstnic — mișcare ușoară (bancă + stepper) | 5 | 15 | 30 | 20 | 5 | 4 | 1.04 |
| MEDIE PONDERATĂ COMUNITATE | — | 35 | — | — | 20 | 3.5 | 3.6 |

4.3 Aplicație numerică — comunitate de 500 membri

ES2E = 500 × 0.30 × 3.6 kWh/an = 540 kWh/an (efort uman) + EPVT = 1.500 kWh/an (pergolă SymbiotyX, 2 kWp, zona Cluj/BN) ETOTAL_EB-S2E = ~2.040 kWh/an	(9)

Participare 30% (150 persoane active), medie 3.6 kWh/cap/an. Iluminat public sat 200 case: ~600 kWh/an (lampi LED 10W, 8h/zi). EB-S2E asigură 340% din iluminatul public sau 100% din consumul propriu al HUB-ului digital.

OBSERVATIE CRITICA: Valoarea energetică de ~540 kWh/an (efort uman) reprezintă ~0.09% din consumul electric al unui sat de 500 de case (estimat la 600.000 kWh/an). A trata S2E ca sursă energetică principală ar fi o eroare strategică. Valoarea reală este alta: S2E este un generator de participare, sănătate, conștientizare și tokeni comunitari — nu un generator de kWh. Aceasta nu diminuează importanța sa sistemică; o repoziționează corect.

5. Cadrul Kpi — 25 Indicatori pe 4 Axe

5.1 Filosofia cadrului kpi

Cadrul de indicatori de performanță al sistemului S2E reflectă natura sa multi-dimensională: S2E nu este evaluabil printr-o singură metrică (nici kWh produși, nici număr de utilizatori). Propunem un cadru cu 25 indicatori structurați pe patru axe complementare, cu metodologie clară de calcul și frecvențe de raportare definite, integrabil în platforma DigitAll a Exergy Metasystem (modulele EMS, Cloud, App).

Principiul de proiectare al cadrului KPI: fiecare indicator este calculabil din date disponibile în sistemele existente (EMS, App, senzori IoT), fără colectare manuală suplimentară. Frecvența maximă este determinată de latența sistemelor de monitorizare: 30 secunde pentru EMS, 5 minute pentru Cloud, lunar pentru raportarea consolidată.

Tabel 5. Cadrul complet KPI al sistemului Exergy Sport-to-Energy. 25 indicatori pe 4 axe: Energetici (KPI-S01–S06), Sociali/Sănătate (KPI-S07–S13), Tehnici/Operaționali (KPI-S14–S19), Economici/Mediu (KPI-S20–S25). Sursă: elaborare proprie pe baza Model Spec S2E V2, EnEx Institute 2025; framework-uri KPI IEA DHC 2024 și ISO 50001.

| Indicator de Performanță | Cod | Target | UM | Frecv. | Metodă de Calcul / Sursă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KPI ENERGETICI |  |  |  |  |  |
| Producție electrică S2E per capita | KPI-S01 | ≥2 kWh/cap/an | kWh/cap/an | Lunar | EMS – contor per echipament agregat per utilizator |
| Producție PVT pergolă SymbiotyX | KPI-S02 | ≥1.200 kWh/an | kWh/an | Lunar | EMS – invertor PVT; calculat din iradiere × η_PV |
| Putere medie per echipament activ | KPI-S03 | ≥40 W | W | Continuu | EMS – P_inst mediat pe 10 min per echipament |
| Factor de utilizare echipamente | KPI-S04 | ≥25% | % | Lunar | FU = Ore utilizate / Ore disponibile × 100 |
| Eficiență conversie medie sistem | KPI-S05 | ≥55% | % | Trimestrial | η_sistem = E_electrică / E_mecanică input × 100 |
| Energie livrată net în grid HUB | KPI-S06 | ≥90% din prod. | % | Lunar | Diferența față de consumul propriu (electronică, LED) |
| KPI SOCIALI ȘI DE SĂNĂTATE |  |  |  |  |  |
| Rată participare – membri activi lunar | KPI-S07 | ≥30% / țintă ≥60% | % | Lunar | App – utilizatori autentificați NFC / total membri |
| Sesiuni medii per utilizator activ | KPI-S08 | ≥3 sesiuni/săpt. | sesiuni | Săptămânal | App – count sesiuni per cont activ |
| Tokeni S2E generați total comunitate | KPI-S09 | ≥1 token/part./lună | tokeni | Lunar | Cloud – total tokeni emisi per lună |
| Donații SolidarityX din tokeni S2E | KPI-S10 | ≥5% din total | % | Lunar | Cloud – tokeni donați / tokeni generați |
| Indice sedentarism comunitar (reducere) | KPI-S11 | –15% față de baseline | % | Anual | Anchetă + date App; comparație an precedent |
| Satisfacție utilizatori (NPS adaptat) | KPI-S12 | ≥4.2 / 5.0 | scor | Semestrial | Chestionar App + display pergolă; min. 30% răspuns |
| Diversitate demografică participanți | KPI-S13 | ≥3 grupe de vârstă | grupe | Trimestrial | App – distribuție vârstă utilizatori activi |
| KPI TEHNICI ȘI OPERAȚIONALI |  |  |  |  |  |
| Disponibilitate echipamente S2E | KPI-S14 | ≥95% | % | Continuu | AssetHealth – uptime / timp total × 100 |
| MTBF (Mean Time Between Failures) | KPI-S15 | ≥6.000 h | ore | Rulant | AssetHealth – timp operare / număr defecțiuni |
| Timp mediu de reparație (MTTR) | KPI-S16 | ≤48 h | ore | Per eveniment | Ticket ESCO – de la raportare la repunere în funcțiune |
| Acuratețe Digital Twin S2E | KPI-S17 | ≥90% | % | Lunar | Comparație predicție DT vs. valori reale EMS |
| Latență raportare IoT → Cloud | KPI-S18 | ≤30 s | secunde | Continuu | EMS – timestamp senzor vs. timestamp Cloud |
| Erori de măsurare energie | KPI-S19 | ≤±2% | % | Trimestrial | Comparație smart meter certificat vs. EMS |
| KPI ECONOMICI ȘI DE MEDIU |  |  |  |  |  |
| Cost CAPEX per kWh produs pe durata vieții | KPI-S20 | ≤0.15 EUR/kWh | EUR/kWh | Calculat la 15 ani | Investiție totală / (E_an × 15 ani) |
| Payback investiție (fără grant) | KPI-S21 | ≤12 ani | ani | Calculat anual | Incluzând OPEX, venituri tokeni, economii energie |
| Payback investiție (cu grant 50%) | KPI-S22 | ≤6 ani | ani | Calculat | Cu finanțare europeană AFM/PNRR |
| CO₂ captat – vegetație pergolă | KPI-S23 | ≥2 kg CO₂/m²/an | kg/m²/an | Anual | Calculat din suprafață vegetație și tip plante |
| Emisii evitate – electricitate produsă | KPI-S24 | ≥0.15 kgCO₂/kWh | kgCO₂/kWh | Anual | Factor emisii rețea RO 2025; MtCO₂e/an per sistem |
| Circularitate materiale echipamente | KPI-S25 | ≥80% materiale reciclabile | % | La achiziție | Pașaport materiale per echipament; audit End-of-Life |

5.2 Indicatorii critici și metodologia de calcul

Kpi-s01 — producție electrică s2e per capita

Indicatorul fundamental al eficacității energetice a sistemului. Calculul: E_S2E/cap = Σ(E_echipament_i) / N_utilizatori_activi, măsurat de contoarele individuale per echipament agregate pe utilizator prin card NFC/App. Valoarea target ≥2 kWh/cap/an se justifică pe baza profilului utilizator mediu din Tabelul 4 (150 sesiuni × 13 Wh/sesiune ≈ 1.95 kWh/cap/an pentru utilizator moderat). Sub pragul de 1 kWh/cap/an, este necesară revizuirea strategiei de engagement și gamificare.

Kpi-s07 — rata de participare comunitară

Indicatorul central al impactului social. Se calculează ca: r_part = (N_utilizatori_cu_sesiune_confirmată_lunar / N_total_membri) × 100%. Un utilizator „confirmat" înseamnă minim o sesiune NFC/App autentificată de minimum 10 minute în luna respectivă. Valoarea de bord (dashboard) afișată pe pergolă în timp real motivează competiția sănătoasă între luni/sezoane. Target progressiv: ≥15% (an 1), ≥25% (an 2), ≥40% (an 3+) odată cu maturizarea ecosistemului de gamificare.

Kpi-s14 — disponibilitate echipamente

Disponibilitatea D = (T_total – T_defect – T_mentenanță_planificată) / T_total × 100%, calculată continuu prin AssetHealth pe baza senzorilor de vibrații (dezechilibre rulmenți), curent consumat (anomalii electrice) și sesiuni înregistrate vs. senzori de prezență. Pragul critic ≤90% declanșează ticket ESCO automat; sub 80%, sistemul de gamificare generează notificare comunitară explicativă.

6. Integrarea în Infrastructura Comunitară — Arhitectura Fluxurilor

6.1 Interfețele cu exergy metasystem

Sistemul EB-S2E nu funcționează ca o insulă energetică autonomă, ci ca un nod integrat în arhitectura Exergy Metasystem, cu interfețe multiple: energetice, digitale, financiare (tokenizare), sociale (gamificare, solidaritate) și ecologice (carbon). Tabelul 6 prezintă inventarul complet al fluxurilor de interfață:

Tabel 6. Inventarul fluxurilor de interfață ale EB-S2E cu ecosistemul Exergy Metasystem. Protocoalele de comunicare respectă standardele OPC-UA, MQTT v5.0 și MODBUS TCP pentru interoperabilitate cu platformele de management energetic EMS (IEC 61968/61970 CIM). Sursă: elaborare proprie pe baza Model Spec S2E V2 + Model Spec DigitAll V4, EnEx Institute 2025.

| Flux / Interfață | De la | Către | Protocol / Standard | Descriere și Funcție |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Electricitate DC (12–48V) | Generatoare EM/Piezo | Busbar DC Box adiacent | Cablu CC + diode anti-retur | Energia produsă de efortul uman; convertită AC prin invertor partajat |
| Electricitate PVT pergolă | Panouri PVT SymbiotyX | Busbar DC / invertor | MPPT dedicat PVT | 1–3 kWp; alimentare autonomă iluminat LED + export net în grid HUB |
| Date telemetrie echipamente | Micro-controller ESP32/STM32 | EMS Box adiacent | MQTT / Modbus TCP, 30s | P_inst, E_cumulată, ID utilizator NFC, alerte AssetHealth |
| Date biometrice (opțional) | Senzori echipamente | App personal utilizator | BLE 5.0 / API Cloud | Puls, calorii arse, RPM, forță; date personale criptate GDPR |
| Tokeni S2E | EMS → Cloud | App utilizator / Wallet | API REST → Blockchain | Tokeni utilitari emiși per kWh produs; donabili SolidarityX |
| Comandă EMS (dispatch) | EMS Box adiacent | Controllere echipamente | Modbus TCP | Activare/deactivare echipamente; ajustare setpoint baterie tampon |
| Display dashboard pergolă | Cloud + EMS | LED display exterior | HDMI / WiFi | Producție live, clasament comunitar, tokeni, mesaje motivaționale |
| Alertă AssetHealth | EMS / senzori vibrații | Platforma ESCO | MQTT → Cloud → SMS/email | Detectare anomalii: dezechilibru, supra-încărcare, uzură lagăre |
| Date carbon (CO₂ captat) | Senzori vegetație pergolă | Cloud → MRV Carbon | API → ReCarbon | Calcul continuu captare CO₂ vegetație; raportare CRCF/ETS |
| Energie termică reziduală | Generatoare EM (disipare) | Ventilație naturală open-air | Conductori termici naturali | Căldura disipată de generatoare dispersată natural; nu necesită răcire activă |

6.2 Gamificarea ca motor de engagement — arhitectura pe 3 niveluri

Gamificarea sistemului S2E este implementată pe trei niveluri ierarhice, cu mecanisme de motivare distincte și complementare, proiectate conform principiilor de game design (Nicholson 2015, Hamari et al. 2014):

Nivelul 1 — Individual (Micro-gamificare): dashboard personal în App cu: watt-ore per sesiune (actualizat în timp real pe display pergolă), calorii estimate (P_elec/η_conversie × factor metabolic), tokeni S2E acumulați (1 token per 50 Wh), milestone-uri progresive (primul kWh, 100 sesiuni, „Pedalor de Aur"), rang personal (Începător → Activ → Sportiv → Campion → Ambasador Energetic).

Nivelul 2 — Comunitar (Macro-gamificare): clasament lunar pe display pergolă vizibil public (top 10 contributori), competiții inter-HUB-uri, obiective colective cuantificate („Hai să producem 50 kWh luna aceasta pentru a alimenta iluminatul public 30 de zile!"), social proof vizibil: leduri indicatoare de activitate per echipament.

Nivelul 3 — Solidaritate (Meta-gamificare): tokeni donabili prin SolidarityX (minimum 5% din totalul lunar generat direcționat automat), campanii tematice cu target social explicit, „Energy Champions" — membrii cu cele mai multe donații recunoscuți public în Exergy App.

6.3 Tokenizarea energiei produse de efortul uman

Tokenul S2E este un token utilitar (nu speculativ) emis de platforma Exergy Cloud pentru fiecare 50 Wh de electricitate produsă și livrată net în grid-ul HUB, confirmat de smart meter-ul certificat al Box-ului adiacent. Valoarea tokenului este stabilă, denominată în servicii energetice comunitare (1 token = reducere echivalentă din factura de energie a titularului).

Schema de tokenizare respectă Regulamentul EU Markets in Crypto-Assets (MiCA) pentru tokeni de utilitate, cu clauze de nespeculativitate și utilizare exclusivă în ecosistemul comunitar. Auditabilitatea este asigurată prin blockchain permisionat (Hyperledger Fabric), cu acces public la statisticile agregate și acces privat (GDPR-conform) la datele individuale.

7. Modelul Economic — Investiție, Venituri și Viabilitate

7.1 Structura costurilor și veniturilor

Tabel 7. Analiza economică EB-S2E Open-Air pentru comunitate 500 membri. Scenariul de bază: 10 echipamente, pergolă 2kWp, participare 30%. Scenariul optimist: 12 echipamente, pergolă 3kWp, participare 50%. Prețurile echipamentelor din materiale naturale includ supracost +20–35% față de echipamente convenționale. Sursă: calcul propriu pe baza Model Spec S2E V2, EnEx Institute 2025; prețuri piață RO 2025.

| Element Financiar | Scenariu de bază | Scenariu optimist | Note și Ipoteze |
| --- | --- | --- | --- |
| INVESTIȚIE INIȚIALĂ (CAPEX) |  |  |  |
| 6–8 echipamente EM (biciclete, eliptice, vâslit) | 8.000–12.000 EUR | 6.000–9.000 EUR | Echipamente din materiale naturale; cost mai mare față de convențional |
| 2–4 echipamente Piezo (stepper, bănci, dale piezo 5m²) | 3.000–5.000 EUR | 2.000–4.000 EUR | Dalele piezo: ~300–500 EUR/m²; durată viață >20 ani |
| Sistem electric (invertoare, busbar, baterie tampon 5kWh) | 3.500–5.500 EUR | 2.500–4.000 EUR | Partajat cu Box adiacent; cost alocat proporțional S2E |
| Pergolă SymbiotyX + PVT (1–2 kWp) | 4.000–7.000 EUR | 3.000–5.500 EUR | Lemn FSC/bambus + 4–8 panouri PVT 250Wp; LED solar |
| Structură open-air (cadru ISO 668 fără pereți) | 2.500–4.000 EUR | 2.000–3.000 EUR | Cadru oțel reciclat; podea piatră/lemn; drenaj integrat |
| Sisteme digitale (IoT, display, software EMS) | 2.000–3.500 EUR | 1.500–2.500 EUR | ESP32, display LED, licență Cloud S2E; MQTT/Modbus |
| TOTAL CAPEX (fără grant) | 23.000–37.000 EUR | 17.000–28.000 EUR | Per EB-S2E Open-Air complet (10 echipamente + pergolă PVT) |
| VENITURI ȘI ECONOMII ANUALE (OPEX pozitiv) |  |  |  |
| Electricitate produsă (500 loc. × 3.6 kWh/an = 1.800 kWh/an) | 162–270 EUR/an | 270–450 EUR/an | Preț energie 0.15–0.25 EUR/kWh; livrare net în grid HUB |
| PVT pergolă (1.500 kWh/an mediu) | 225–375 EUR/an | 375–600 EUR/an | 1.500 kWh × 0.15–0.25 EUR/kWh; venituri prosumator |
| Certificare carbon – emisii evitate (1.800+1.500 kWh) | 49–82 EUR/an | 82–165 EUR/an | 3.300 kWh × 0.15 kgCO₂/kWh × 100–250 EUR/tCO₂ |
| Tokeni S2E (valoare servicii/reduceri energie) | 200–500 EUR/an | 500–1.000 EUR/an | Stimulare participare; valoare indirectă în facturi membre |
| Captare CO₂ vegetație pergolă (15m² × 2kg/m²/an) | 6–19 EUR/an | 19–37 EUR/an | 30 kgCO₂/an × 0.2–0.5 EUR/kgCO₂ (piața voluntară) |
| Economii OPEX (fără pereți; mentenanță redusă) | 300–600 EUR/an | 600–900 EUR/an | Față de Box închis standard; curățare, supraveghere simplificat |
| TOTAL VENITURI + ECONOMII ANUALE | 942–1.846 EUR/an | 1.846–3.152 EUR/an | Scenariu de bază: ~1.400 EUR/an; optimist: ~2.500 EUR/an |
| INDICATORI FINANCIARI SINTETICI |  |  |  |
| Payback simplu (fără grant) | 17–26 ani | 9–15 ani | Calculat: CAPEX / Venituri anuale |
| Payback cu grant 50% (PNRR/AFM) | 8–13 ani | 4–7 ani | CAPEX net 50% × / Venituri anuale |
| IRR (rata internă de rentabilitate) | 3–6% | 8–14% | Calcul NPV pe 20 ani, rată actualizare 5% |
| Cost LCOE S2E (15 ani, CAPEX total) | 0.48–0.87 EUR/kWh | 0.28–0.52 EUR/kWh | LCOE energetic pur; nu include valoarea socială |
| Cost per kWh cu grant 50% | 0.24–0.43 EUR/kWh | 0.14–0.26 EUR/kWh | Competitiv cu tarifele rețea, excluzând beneficii sociale |

7.2 Valoarea socială necuantificată — dincolo de kwh

Analiza economică din Tabelul 7 subestimează sistematic valoarea reală a sistemului S2E, deoarece captează numai beneficiile energetice directe. Valoarea socio-economică reală include beneficii externe dificil de monetizat direct, dar cuantificabile prin metodologii acceptate în literatura de sănătate publică:

• Reducere costuri sănătate publică: OMS estimează că fiecare adult care trece de la sedentar la activ generează economii de ~300–500 EUR/an în costuri medicale directe și indirecte. La 150 participanți activi: 45.000–75.000 EUR/an economii sociale.

• Reducere absenteism și productivitate: activitatea fizică regulată reduce absenteismul cu ~25% și crește productivitatea. Beneficiu economic estimat: 1.000–2.000 EUR/persoană activă/an (RAND Europe 2020).

• Valoarea coeziunii comunitare: socialul generat de spațiul open-air, clasamente și competiții — dificil de monetizat, dar cu impact măsurabil în indicatori de capital social (bonding, bridging).

• Educație energetică pasivă: display-ul pergolei, App-ul și experiența directă a producerii energiei formează o generație de cetățeni conștienți energetic — externalie pozitivă cu valoare pe termen lung.

Concluzie economică esențială: Payback-ul financiar pur (8–13 ani cu grant 50%) subestimează sever valoarea sistemului S2E. Când se include valoarea socio-economică totală (sănătate, coeziune, educație), beneficiul depășește CAPEX încă din primul an de funcționare. Evaluarea corectă a S2E necesită metodologia Cost-Benefit Analysis cu includerea SROI (Social Return on Investment) — estimat la 3.5–6.0 EUR social generat per 1 EUR investit.

8. Inovații Brevetabile și Roadmap de Implementare

8.1 Inovații originale cu potențial de brevetare

Sistemul EB-S2E Open-Air conține șase inovații cu grad ridicat de originalitate, identificate în cadrul analizei de proprietate intelectuală efectuate de EnEx Institute (2025), clasificate conform Regulamentului UE nr. 1257/2012 privind brevetul unitar european:

1. Concept arhitectural integrat EB-S2E Open-Air: combinația specifică Exergy Box fără pereți + pergolă SymbiotyX Pod + lipire structurală Box adiacent + busbar partajat — ca unitate funcțională unică. Noutate: nicio instalație publicată nu combină toți acești parametri simultan.

2. Echipamente de fitness din materiale naturale cu generator integrat: designul specific al cadrului din lemn FSC/bambus cu generator EM sau piezoelectric încapsulat IP65/IP67, proiectat pentru dezasamblare și pașaport de materiale. Noutate față de starea artei: materialele naturale în locul aluminiului/oțelului pentru structura principală.

3. Circuit de colectare piezoelectrică SECE adaptat pentru trafic pietonal discontinu: algoritm de sincronizare SECE calibrat pentru caracteristicile specifice ale frecvenței și amplitudinii pașilor pietonali (0.5–3 Hz, F = 200–1000 N). Noutate: optimizarea spectrală specifică aplicației pietonale vs. soluțiile generale din literatură.

4. Sistem de gamificare triplanat (individual/comunitar/solidaritate) cu tokenizare energetică în timp real pe baza producției confirmate de smart meter: integrarea completă între EMS, Cloud, App și smart meter pentru emisia de tokeni per 50 Wh confirmat — cu arhitectura specifică de trust a tokenilor utilitari.

5. Pergolă PVT SymbiotyX Pod cu funcție simultană de protecție climatică + generare PVT + vegetație + display informațional + iluminat solar: designul specific al lamelelor orientabile cu panouri PVT semi-transparente integrate și sistemul de irigare automată pentru vegetația cățărătoare.

6. Algoritm AssetHealth specific pentru echipamente S2E: detectarea anomaliilor (uzură rulmenți, dezechilibru generator, degradare element piezoelectric) pe baza semnăturii de curent și vibrații, calibrat pentru profilul specific de utilizare intermitentă a echipamentelor fitness.

8.2 Roadmap de implementare 2026–2030

Implementarea sistemului EB-S2E urmează un roadmap în patru faze, cu puncte de decizie bazate pe KPI-uri validate:

Tabel 8. Planificarea fazelor proiectului cu activități și criterii de validare

| Fază | Perioadă | Activități principale | Criterii de validare / Deliverabile |
| --- | --- | --- | --- |
| F1 — Pilot | 2026 S2 | Prototip 1× EB-S2E cu 5 echipamente naturale + pergolă SymbiotyX; comunitate pilot 100–200 membri; monitorizare completă KPI; colectare feedback; calibrare modele matematice vs. realitate | KPI-S01 ≥1 kWh/cap/an; KPI-S07 ≥15%; KPI-S14 ≥90%; raport tehnic de validare; publicație științifică pilot |
| F2 — Dale Piezo | 2027 S1 | Instalare dale piezoelectrice 10–20 m² în zonele de trafic intens adiacente Box-ului; calibrare circuit SECE; validare model piezoelectric; extindere la 10 echipamente complete | Date reale dale piezo vs. model teoretic (deviație ≤20%); KPI-S06 ≥90% din producție; brevet depus pentru circuit SECE pietonal |
| F3 — Gamificare | 2027 S2 | Lansare completă sistem gamificare 3 niveluri; integrare token S2E în Cloud; display pergolă activ; competiții inter-HUB-uri; campanii SolidarityX tematice | KPI-S07 ≥30%; KPI-S09 ≥1 token/part./lună; KPI-S10 ≥5% donații; NPS ≥4.0; publicație impact social |
| F4 — Scalare | 2028–2030 | Replicare EB-S2E în fiecare HUB al rețelei Exergy Metasystem; standardizare catalog echipamente Gen2 (optimizate pe date pilot); brevetare internațională echipamente naturale; licențiere partenerilor EquityX | Standard EB-S2E documentat complet; catalog 15 echipamente Gen2; ≥10 instalații active; royalty stream din licențiere > OPEX |

9. Concluzii

9.1 Concluzii principale

Prezenta lucrare a realizat documentarea științifică completă a sistemului Sport-to-Energy (S2E), acoperind pentru prima dată întreg lanțul — de la fizica fundamentală a mecanismelor de conversie până la KPI-urile operaționale și viabilitatea economică în context comunitar.

Din perspectivă fizică, generatoarele electromagnetice ating eficiențe de conversie de 60–80% (tipic 65–70% în condiții de utilizare realistă), prin exploatarea legii Faraday cu magneti NdFeB de înaltă performanță și circuite MPPT adaptative. Convertoarele piezoelectrice (PZT-5H, BaTiO₃) ating eficiențe de 25–45% pentru captarea energiei de impact pietonal, cu tehnici avansate de colectare SECE/SSHI care cresc puterea extrasă cu 200–400% față de circuitele convenționale.

Puterea mecanică disponibilă a corpului uman, deși modest cantitativă (35–120 W pentru un utilizator activ), devine semnificativă la scara comunitară: o comunitate de 500 membri cu participare de 30% produce 540 kWh/an din efort uman + 1.500 kWh/an din pergola PVT — suficient pentru iluminatul public al unui sat sau pentru alimentarea completă a infrastructurii digitale a HUB-ului energetic comunitar.

Cadrul de 25 KPI propus pe 4 axe (energetici, sociali/sănătate, tehnici/operaționali, economici/mediu) oferă un instrument complet și operațional de monitorizare și optimizare, integrabil nativ în platforma DigitAll a Exergy Metasystem fără colectare manuală suplimentară.

Concluzia economică esențială este că viabilitatea S2E nu poate fi evaluată prin LCOE energetic pur (0.24–0.87 EUR/kWh, sub-competitiv față de sursele principale), ci prin SROI (Social Return on Investment), estimat la 3.5–6.0 EUR social generat per 1 EUR investit — valoare derivată preponderent din beneficiile de sănătate publică, coeziune comunitară și educație energetică.

9.2 Contribuții originale

7. Prima documentare matematică completă a modelelor EM și piezoelectric adaptate specific pentru aplicații Sport-to-Energy cu materiale naturale și integrare comunitară.

8. Cadrul KPI cu 25 indicatori pe 4 axe pentru sisteme S2E integrate în comunități energetice emergente.

9. Arhitectura EB-S2E Open-Air ca concept unitar (Exergy Box fără pereți + pergolă SymbiotyX + Box adiacent) — inovație arhitecturală documentată și candidată la brevetare.

10. Demonstrarea că valoarea principală a S2E este socio-economică (SROI), nu energetică (LCOE), cu implicații pentru politica de finanțare publică a infrastructurii comunitare de fitness cu recuperare energetică.

# SPORT-TO-ENERGY: TRANSFORMING HUMAN PHYSICAL EFFORT INTO USEFUL ELECTRICITY THROUGH PIEZOELECTRIC AND ELECTROMAGNETIC CONVERTERS TECHNICAL ARCHITECTURE, KPIS AND INTEGRATION INTO COMMUNITY INFRASTRUCTURE

Abstract

The "citizen as energy source" paradigm (Human-as-Energy-Source — HaES) represents one of the most innovative concepts in contemporary community energy systems. Although the mechanical power generated by human physical effort is quantitatively modest (2–5 kWh/capita/year for an active user), the transformative value of this paradigm far exceeds the energy parameters: transforming the citizen from a passive energy consumer into an active and conscious producer redefines the fundamental relationship between humans and community energy infrastructure.

This paper provides a complete characterization of the Sport-to-Energy (S2E) system — integrated within the Exergy Metasystem (EnEx Institute, 2025) — through three complementary perspectives: (1) the physics and mathematics of conversion mechanisms — piezoelectric and electromagnetic — with derivation of power and efficiency models; (2) the technical architecture of the Exergy Box Sport-to-Energy Open-Air (EB-S2E) unit, including equipment made from natural materials, the electrical collection and DC/AC conversion system, the SymbiotyX Pod pergola with PVT panels, and the IoT digital platform; (3) the complete framework of performance indicators (KPIs) across four axes — energy, social/health, technical/operational, and economic/environmental — with calculation methods and engineering action thresholds.

The physical analysis demonstrates that electromagnetic generators achieve conversion efficiencies of 60–80% for active equipment (bicycles, ellipticals, rowing), while piezoelectric converters (floor tiles, steppers) have efficiencies of 25–45%, compensated by the passive nature of energy capture (each step becomes an energy source). The mathematical model of power produced by an EM generator is derived from Faraday's law (ε = –N·dΦ/dt), while the piezoelectric model derives from the constitutive equations of piezoceramic materials (PZT/BaTiO₃). The power profile of a 500-member community with 30% participation produces 900–1,800 kWh/year — sufficient for public lighting in a small village or for powering the electronics of community infrastructure.

The proposed KPIs (25 indicators structured in 4 categories) form an integrated framework for monitoring and optimization, which connects energy performance with social impact, public health, and economic sustainability. The paper argues that the real value of S2E is not the kWh produced, but the ecosystem of systemic benefits: reduction of sedentary lifestyle, energy awareness, community cohesion, and energy democracy — all quantified and continuously monitored through the DigitAll platform.

Bibliografie

[1] Starner, T. (1996). Human-powered wearable computing. IBM Systems Journal, 35(3–4), 618–629.

[2] Paradiso, J.A., Starner, T. (2005). Energy scavenging for mobile and wireless electronics. IEEE Pervasive Computing, 4(1), 18–27.

[3] Mitcheson, P.D., Yeatman, E.M., Rao, G.K., Holmes, A.S., Green, T.C. (2008). Energy harvesting from human and machine motion. Proceedings of the IEEE, 96(9), 1457–1486.

[4] Wang, Z.L., Wu, W. (2012). Nanotechnology-enabled energy harvesting for self-powered micro-/nanosystems. Angewandte Chemie International Edition, 51(47), 11700–11721.

[5] Dagdeviren, C., Yang, B.D., Su, Y. et al. (2014). Conformal piezoelectric energy harvesting and storage from motions of the heart, lung, and diaphragm. PNAS, 111(5), 1927–1932.

[6] Anton, S.R., Sodano, H.A. (2007). A review of power harvesting using piezoelectric materials (2003–2006). Smart Materials and Structures, 16(3), R1–R21.

[7] Guyomar, D., Badel, A., Lefeuvre, E., Richard, C. (2005). Toward energy harvesting using active materials and conversion improvement by SSHI techniques. IEEE Trans. UFFC, 52(4), 584–595.

[8] Lefeuvre, E., Badel, A., Richard, C., Guyomar, D. (2007). Energy harvesting using piezoelectric materials: Case of random vibrations. Journal of Electroceramics, 19(4), 349–355.

[9] Chapman, S.J. (2005). Electric Machinery Fundamentals. 4th ed. McGraw-Hill, New York.

[10] IEEE Standard 176-1987 — IEEE Standard on Piezoelectricity. Institute of Electrical and Electronics Engineers, New York.

[11] ACSM (2021). ACSM's Guidelines for Exercise Testing and Prescription. 11th ed. American College of Sports Medicine, Wolters Kluwer.

[12] Hamari, J., Koivisto, J., Sarsa, H. (2014). Does gamification work? A literature review of empirical studies on gamification. HICSS-47.

[13] RAND Europe (2020). Physical activity and productivity: health economics perspectives. RAND Corporation Technical Report.

[14] EnEx Institute (2025). Model Specification Exergy Sport-to-Energy V2.0. EnEx Institute | Exergy Consortium, Bistrița-Năsăud.

[15] EnEx Institute (2025). Fundamentare Conceptuală Exergy Metasystem V4. EnEx Institute | Exergy Consortium, Timișoara.

[16] Regulamentul (UE) 2023/1114 (MiCA) privind piețele activelor cripto. Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 150/40, 9.6.2023.

[17] ISO 50001:2018 — Energy Management Systems — Requirements with guidance for use. International Organization for Standardization, Geneva.